行李缺陷检测系统 使用手册（简明版）

适用对象：首次上手的操作人员。

软件组成：桌面端界面 + 本机后端服务（127.0.0.1:8000）。

1. 启动与数据保存

双击桌面图标启动；软件会自动拉起后端服务。

默认数据目录：安装目录旁的 HK_Tauri_Data（若安装目录不可写，会自动回退到 AppData）。

目录结构：

• HK_Tauri_Data\\history\\：缺陷截图/原图/events.log

• HK_Tauri_Data\\config.json：系统配置

• HK_Tauri_Data\\backend.log：后端运行日志（排障用）

查看实际落盘路径：在浏览器打开 http://127.0.0.1:8000/paths。

2. 界面入口

• 实时监控：连接相机、查看视频流、自动/手动检测、全屏查看

• 缺陷日志：实时日志与历史日志，查看告警附件图片

• 系统设置：模型、推理参数、日志间隔、相机曝光/增益等

3. 快速上手流程

• 进入『实时监控』→ 点击『刷新设备列表』发现相机

• 在 Slot 0~3 选择相机并连接

• 画面出现后：右上角『眼睛』切换检测框显示；『全屏』放大单路

• 选择检测模式：自动模式（持续推理）/ 手动模式（点『单次检测』触发）

4. 检测与抓拍

4.1 自动检测

自动模式下：系统持续推理；发现缺陷会写入日志并附带截图链接。

4.2 手动检测

手动模式下：点击『单次检测』对当前已连接相机抓拍并推理，生成结果与图片链接。

4.3 图片检测（调试/离线）

在『实时监控』页面上传图片进行检测，系统会保存原图/结果图到 history。

5. 缺陷日志与历史图片

• 实时日志：运行中自动滚动显示连接/告警/异常等

• 历史日志：点击『刷新日志』拉取最近记录

• 查看缺陷图片：带附件的日志条目可点开查看；图片文件在 history 目录

6. 系统设置（常用项）

6.1 模型

默认 best.* 对应 yolo26s；也可选择 yolo26n.pt 等其他模型。

6.2 推理参数

• conf：置信度阈值（越高越严格，误报少但可能漏检）

• imgsz：推理输入尺寸（越大越清晰但更慢）

6.3 相机参数

可对每个 Slot 设置曝光、增益；保存后会应用到对应相机。

7. 常见问题

• 全屏切换 loading 较久：属于高清流首帧到达延迟，建议先关闭检测框或用手动模式。

• 找不到图片/配置：优先检查安装目录旁 HK_Tauri_Data；或访问 /paths 查看实际位置。

• 流媒体错误：查看 backend.log，确认后端是否正常启动、相机是否已连接。